RX-V3900 軟體升級步驟

2010 年1 月

尊敬的 RX-V3900 客戶：

主題：RX-V3900 升級軟體 ver.1.10

雅馬哈為您提供了以下升級軟體以確保您的數碼家庭影院功放 RX-V3900 達到最佳的表現效果。

該軟體改善了 DSP 解碼性能，HDMI 介面相容性能和外部控制能力：

接下來的頁面內容包括了 RX-V3900 的軟體指南。您可以通過USB 快閃記憶體或者通過網路連接進行

最新的軟體更新。為了確保升級的準確性，請仔細閱讀升級指南。通過以下連結您可以直接進入相應的指南頁面。

􀀹 點擊進入：升級前軟體確認。

􀀹 點擊進入：通過USB 快閃記憶體進行軟體升級。

(如果您的功放可以連接在電腦上，建議您首選網路更新)

􀀹 點擊進入：通過網路連接進行軟體升級。

􀀹 點擊進入：升級後軟體確認。

􀀹 點擊進入：故障排除。

第 1 頁共 6 頁

<重要提示>

*除雅馬哈所提供的升級軟體以及網路直接連接的升級方式除外，請不要使用其它的升級檔。

*請根據雅馬哈升級指南進行軟體升級。不正確的操作可能引起軟體升級錯誤；在雅馬哈保修期內為了恢

正常運作所需要零配件和伺服器都不包括在內。

第 1 頁共 6

RX-V3900 軟體升級步驟

確認軟體升級版本

以下是確認軟體的步驟。

第一步：將前面板上的MASTER ON/OFF 按鈕設置成OFF 狀態，並且確認電源連接正常。

第二步：按住STRAIGHT 按鈕不放的同時，按下（釋放）MASTER ON/OFF 按鈕直道前面板顯示

器上出現“ADVANCED SETUP”。（注意：“ADVANCED SETUP”僅顯示幾秒）。

第三步：逆時針旋轉PROGRAM 旋鈕，選擇“VERSION”。

最新的版本將為“VERSION 1.10”。

如果您的功放版本低於上述情況，我們會在以下的頁面為您做升級指南。如果您的功放能

夠連到網上，推薦您使用網路更新。如果不能，您可以使用USB 快閃記憶體更新。

注意：當顯示“ERROR”時，請參考第六頁的故障排除步驟並重新升級。

第 2 頁共 6 頁

RX-V3900 軟體升級步驟

通過 USB 快閃記憶體進行軟體升級

要求：（事先需要使用FAT 系統進行格式化）

-USB 快閃記憶體（無檔），記憶體大於16 兆。

-雅馬哈提供的新升級軟體文檔，“RXV3900-xxxx.bin”

第一步：刪除USB 中所有文檔。

第二步：下載並複製軟體“RXV3900-xxxx.bin”到USB 快閃記憶體的根目錄下。

.

複製並拖曳該檔到 USB 快閃記憶體中

第三步：將前面板上的MASTER ON/OFF 按鈕設置成OFF 狀態，並且確認電源連接正常。

第四步：首先，將USB 快閃記憶體插入前面板的USB 介面。

按住STRAIGHT 按鈕不放的同時，按下（釋放）按鈕直道前面板顯示器上出現“ADVANCED

SETUP”。（注意：“ADVANCED SETUP”僅顯示幾秒。）

第 3 頁共 6 頁

RX-V3900 軟體升級步驟                 第五步：逆時針旋轉PROGRAM 旋鈕，選擇“FIRM UPDATE USB”。

第六步：按住MENU 按鈕開始軟體升級。（升級大約需要10 分鐘）

軟體再程式設計進行中

警告！確保在升級過程中電源保持連接狀態，不要移走USB 快閃記憶體。

萬一因意外斷電，請參考第六頁的故障排除進行恢復。

第七步：當顯示器出現“UPDATE OK”時，軟體升級完成。RX-V3900 將自動重新開機並在正常操作模式下再次開機。

第八步：拔掉快閃記憶體。

按住前面板的MASTER ON/OFF 按鈕將機器關閉。

第九步：檢查更新的升級軟體。

第 4 頁共 6 頁

RX-V3900 軟體升級步驟

通過網路進行軟體升級

要求：通過 RX-V3900 可以連接到互聯網。

（更多資訊請參考說明書）

第一步：將前面板上的MASTER ON/OFF 按鈕設置成OFF 狀態，並且確認電源連接正常。

第二步：按住STRAIGHT 按鈕不放的同時，按下（釋放）MASTER ON/OFF 按鈕直道前面板顯示

器上出現“ADVANCED SETUP”。（注意：“ADVANCED SETUP”僅顯示幾秒。）

第三步：逆時針旋轉PROGRAM 旋鈕，選擇“FIRM UPDATE USB”。

按住STRAIGHT 按鈕將升級模式改變成網路。

第四步：按住MENU 按鈕開始軟體升級。（升級大約需要10 分鐘）

軟體再程式設計進行中

警告！確保在升級過程中電源保持連接狀態

第五步：當顯示器出現“UPDATE OK”時，軟體升級完成。RX-V3900 將自己重新開機並在正常操作模式下再次開機。

第六步：按住前面板的MASTER ON/OFF 按鈕將機器關閉。

第七步：檢查升級軟體版本。

第 5 頁共 6 頁

RX-V3900 軟體升級步驟

軟體升級故障排除

案例#1：在安裝前確認版本時，顯示幕上出現錯誤資訊或者在更新過程中出現“ERROR”。

解決方法：從第一步開始重新使用USB快閃記憶體或者網路連接進行升級。

當使用網路連接升級時發生以下錯誤，請使用USB快閃記憶體進行軟體升級恢復。

案例#2：顯示“Flash Data Err”/“Firm Update”。

解決方法：

1、按下“MENU”鍵，顯示器上出現“FirmUpdate, push MENU key”。

2、拔下USB快閃記憶體，再次複製升級軟體。

3、將USB快閃記憶體插入前面板的USB介面。

4、按住MENU按鈕進行軟體升級。

5、當顯示器出現“UPDATE OK”時，軟體升級完成。

6、按住前面板的MASTER ON/OFF按鈕將機器關閉。

7、拔掉USB快閃記憶體。

案例#3：軟體升級由於某些原因無法進行。

例如，在按下MASTER ON/OFF按鈕後機器不啟動。或者，顯示“DEVICE ERROR”.

解決方法：

1、拔掉機器後面板的電源線。

2、將前面板上的MASTER ON/OFF按鈕設置成ON狀態.

3、將USB快閃記憶體插入前面板的USB介面。

4、按住不放“INFO”按鈕，同時將電源線插入機器後面板的插孔。前面板顯示“FirmUpdate”。

5、軟體升級將自動開始。

6、當顯示器出現“UPDATE OK”時，軟體升級完成。系統將自動重新開機。

7、按住前面板的MASTER ON/OFF按鈕將機器關閉。

8、拔掉USB快閃記憶體。

第 6 頁共 6 頁